Tableau 2

Adapter le type d’entraînement

|  | L’hydraulique, adapté au fumier | L’électrique, adapté au lisier |
| --- | --- | --- |
| Puissance et consommation d’énergie | Importante | Faible |
| Sécurité | Vigilance accrue | Suivant le réglage de la sécurité |
| Fréquence de raclage/jour | 2 | 6 à 12 |
| Vitesse d’avancement | Lente (médiane à 2,5 m/min) | Rapide (médiane à 4 m/min) |
| Entretien – points de vigilance | Vidange de la centrale hydraulique | Tension de la chaîne, changement des poulies d’angle … |
| Longueur | Peu adapté à une grande longueur de bâtiment : 80-100 m maximum, pour éviter d’avoir de trop grosses quantités de fumier à évacuer. | Pas de limite de longueur de bâtiment. Tout dépend de la fréquence de raclage et donc de la quantité de lisier à évacuer. |

Source : Idele

Brochure La propreté des sols des bâtiments pour vaches laitières